鉄骨工事施工結果報告書（建築基準法第12条第5項、横浜市施行細則第17条の3）

| 提出日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 主 |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事監理者 |  | 住所 資格 事務所名 資格 氏名 |  |  |  |  | （ ）級建築士事務所(大臣･知事) 登録 第 号 （ ）級建築士 (大臣･知事) 登録 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (電話 ) 印 |  |  |
| 工事施工者 |  | 住所 資格 会社名 |  |  |  |  | 建設業の許可(大臣･知事) 登録 第 号 代表者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (電話 ) 印 |  |  |
| 工事概要 |  | 工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築確認番号 |  |  |  | 年 月 日 第 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号 |
|  |  |  |  |  |  | 当初確認番号 |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構 造 |  |  |  |  |  |  | 造 |  | 規模 | 地上 /地下 階 、 延面積 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶 接 部 検 査 ・ 確 認 | 検 査 方 法 |  |  |  | 製作場所 |  |  |  |  | 抜取率％（合格率％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 工事監理者 委託検査機関 |  |  |  | 社 内 |  |
|  | 外観（目視）検査 |  |  |  | 工 場 |  |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |
|  |  |  |  |  | 現 場 |  |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |
|  | 非破壊検査 （超音波探傷） |  |  |  | 工 場 |  |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |
|  |  |  |  |  | 現 場 |  |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |  |  | ％（ %） |  |
|  | 指 摘 事 項 |  |  |  |  |  |  | 処 理 方 法 |  |  |  |  | 溶接検査機関 住所・名称・氏名及び検査資格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入熱温度 パス間温度 アンダ－カット 割れ オ－バ－ラップ 余盛り過大 溶接ビ－ト不揃い ピット 溶接部のズレ |  |  | （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） （有・無） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工場 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現場 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄骨加工工場 住所・名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄骨加工工場 |  |  | 大臣認定 |  |  |  | □有（認定日： 年 月 日 番号：第 号） □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | グレ－ド |  |  |  | （Ｓ・Ｈ・Ｍ・Ｒ・Ｊ）評価機関名（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 番号 | 検査項目 |  | 検査の日付 |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工者 |  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作図確認 現寸検査 |  |  |  |  |  |  | ①施工図の確認及び現寸検査を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料検査 溶接仕口部 仮付組立検査 |  |  |  |  |  |  | ①溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②使用鋼材の材料検査を行った（試験：ミルシ－ト） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③突合わせ溶接の開先角度を検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④同上のル－ト面状態、ル－ト間隔を検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤スカ－ラップ ｒ＝ ｍｍを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑥エンドタブ（ ）の取り付けを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑦裏あて金の取り付け状態又は裏はつりを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑧突合わせ継手の食い違い、仕口部の板ずれを検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑨すみ肉溶接のはだすきを検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑩仕口内部の内ダイアフラムの取り付けと開先の検査をした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑪ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑫ボルト孔の径とボルト径の確認をした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 番号 | 検査項目 | 検査の日付 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  |  |
| 3 | 溶接検査 製品検査 |  |  | ①入熱温度・パス間温度の管理状況を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ②柱、梁等の部材寸法等を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ③すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 |  |
|  |  |  |  | ④裏ハツリの施工を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ⑤スラグ、スパッタの除去（清掃）を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ⑥鉛直ブレ－スの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |  |
|  |  |  |  | ⑦水平ブレ－スの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |  |
| 4 | ボルト締付 建て方検査 |  |  | ①高力ボルトの製品名 （ＪＩＳ・トルシア） |  |
|  |  |  |  | ②高力ボルトの材料強度を確認した。（ミルシ－ト） |  |
|  |  |  |  | ③ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ④高力ボルトの摩擦面処理を確認した。(方法 ) |  |
|  |  |  |  | ⑤高力ボルトのトルク係数値試験を行った。(JIS形トルクコントロ－ル法) |  |
|  |  |  |  | ⑥高力ボルトの導入軸力の確認試験を行った。(トルシア形) |  |
|  |  |  |  | ⑦1次締め後マ－キングを行った。（全ての高力ボルト） |  |
|  |  |  |  | ⑧2次締め後ナット回転量及び共回り、軸周りの無い事、ボルトの 余長を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ⑨トルシア形の場合、ピンテ－ルの破断を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ⑩建入れ精度の確認をした。 |  |
|  |  |  |  | ⑪ブレ－スの遊びがないか確認した。 |  |
| 5 | 柱脚 （通常型） （既製型） |  |  | ①アンカ－ボルト径、長さ、材質、降伏比、取付位置の確認をした。 |  |
|  |  |  |  | ②グラウトモルタルの充填を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ③アンカ－ボルトの締付を確認した。 |  |
|  |  |  |  | ④露出型固定柱脚は、メ－カ－のチェックシ－トにより確認した。 |  |
| 6 | デッキプレート |  |  | ①スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。 |  |
|  |  |  |  | ②接合の種類の確認を行った。（方法 ） |  |
|  |  |  |  | ③接合のピッチ、外観検査を行った。 |  |
| 7 | その他の 検査 |  |  |  |  |
| 8 | 不具合の 処置及び 検査結果 の考察 |  |  |  |  |
| 9 | 各種書類 の確認 | 確 認 書 類 |  |  | 工事監理者の確認 |
|  |  | ①鋼材の品質証明書 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ②非破壊検査報告書 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ③露出型柱脚施工管理報告書 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ④溶接技能者資格証明書 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ⑤工事写真 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ⑥その他 |  |  | 有 ・ 無 |